专业实习课程报告——设计文档
（ROSMASTER X3 × Robonix 安全导航与目标检测驱动导航）

说明：本文对应课程报告模板中「2 总体设计」及「3.2 系统实现」的设计相关内容；不含测试章节。

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本文档旨在说明东华大学专业实习项目「ROSMASTER X3 × Robonix 安全导航（拓展：目标检测驱动导航）」的总体设计与模块设计，明确系统目标、分层架构、安全边界、关键模块职责及接口约定，为后续实现、联调与验收提供依据。文档侧重设计说明，不包含测试用例与测试结果。

## 1.2 项目背景

工业互联网与服务机器人场景中，上层意图决策与底层实时运动控制需要清晰的职责分离。本项目以亚博 ROSMASTER X3 麦克纳姆轮小车为载体，在 Jetson 上运行 ROS1 Melodic 导航栈，本机以 Python/Conda 开发业务逻辑，经 rosbridge（WebSocket）联调。设计上参考 Robonix 体系及官方短距安全导航包 robonix.primitive.yahboom.rosmaster_x3.safe_move：上层负责「去哪里、能不能走」的授权管控，底层 ROS move_base 负责「怎么走、发什么速度」。拓展课题在安全短距导航之上叠加视觉目标识别，将检测结果映射为短距候选导航点，形成感知—授权—执行闭环。

# 2 总体设计

## 2.1 设计目标

系统在功能、性能、可靠性、安全性和可扩展性方面应达到如下可验证目标：

（1）功能：完成本机与车上 rosbridge 的安全通信；能够校验激光、里程计、AMCL 等话题有效性；支持短距离点位导航闭环；实现预览→一次性令牌→人工确认→单次下发→监控/取消的安全状态机；支持由目标检测（Mock/真实识别）生成短距候选点并接入同一安全流程。

（2）性能：短距候选点距离上限约 0.80 m（配置可调）；导航监控超时默认 120 s；令牌有效期默认 60 s；话题健康采样窗口约数秒级即可完成初检。

（3）可靠性：任务编排在话题不健康、令牌过期、未确认时拒绝下发；执行中可按位移阈值触发保护性 cancel，状态记为 PREEMPTED（主动中止，非导航失败）。

（4）安全性：上层 Provider/业务代码禁止直接发布 /cmd_vel；仅允许发布导航目标与取消、订阅状态话题；执行前必须人工确认；令牌一次性失效，防止重复下发。

（5）可扩展性：视觉检测器、候选点生成策略、安全阈值均配置化/模块化，可逐步替换为 YOLO、颜色检测或官方 Robonix Provider。

## 2.2 设计原则

（1）分层原则：Robonix/业务层、桥接层、ROS 导航层、底盘执行层职责分离，跨层只通过约定话题/能力接口交互。

（2）模块化原则：bridge、safety、nav、validation、mission、vision 独立成包，脚本层只做编排入口。

（3）最小权限原则：发布白名单/黑名单强制约束；默认不下发 goal，需显式 --confirm 与 --dispatch。

（4）可测性与可维护性：安全状态机支持不连车 dry-run；关键结果写 JSON 日志；配置集中于 configs/robot.yaml。

（5）安全优先：预览阶段车保持静止；确认前可随时退出；执行中可紧急取消。

## 2.3 系统环境

表2-1 系统运行环境

| 类别 | 项目 | 要求/配置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件平台 | 移动底盘 | ROSMASTER X3 麦克纳姆底盘 | 执行层 |
| 硬件平台 | 主控 | NVIDIA Jetson（如 TX2 NX） | 车上运行 ROS |
| 硬件平台 | 传感器 | RPLidar、里程计、IMU；可选 Astra/摄像头 | 定位与感知 |
| 硬件平台 | 串口 | /dev/myserial（CH340）等 | 底盘驱动通信 |
| 软件环境 | 车上 OS/ROS | Ubuntu 18.04 + ROS Melodic | bringup / move_base / AMCL |
| 软件环境 | 通信中间件 | rosbridge_server，端口 9090 | WebSocket JSON API |
| 软件环境 | 本机开发 | Windows + Conda Python 3.10 | x3_nav 业务代码 |
| 软件环境 | 本机依赖 | roslibpy、PyYAML 等 | 见 requirements.txt |
| 网络环境 | 联调方式 | SSH 及端口转发 9090→本机 | 也可直连 Jetson:9090 |
| 运行环境 | 地图与导航 | 既有地图 + move_base/DWA | 由车上 launch 加载 |

## 2.4 系统架构

系统采用四层架构。上层业务（本机 x3_nav / 可选 Robonix Provider）接收导航意图或检测结果，经安全状态机完成预览、令牌签发与人工确认；桥接层通过 roslibpy 连接车上 rosbridge；ROS1 导航栈完成定位、规划与避障并发布 /cmd_vel；底盘驱动执行运动并回传里程计/IMU。

架构示意如下：

意图/检测结果
    ↓
[业务层] mission / vision / safety  （预览→令牌→确认）
    ↓ 仅 goal / cancel / 状态订阅
[桥接层] RosBridge（roslibpy ↔ rosbridge:9090）
    ↓
[ROS层] AMCL + costmap + move_base/DWA
    ↓ /cmd_vel（仅 ROS 内部）
[执行层] ROSMASTER X3 底盘驱动

职责边界（红线）：业务层禁止发布 /cmd_vel；速度指令只能由 move_base 产生。本机工程仓库为实习联调实现，能力语义对齐官方 safe_move（preview / prepare / execute / cancel）。

## 2.5 技术选型

表2-2 技术选型

| 序号 | 技术/组件 | 版本/形态 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROS1 Melodic | 车上 | 与亚博官方镜像、导航栈兼容 |
| 2 | move_base + AMCL + DWA | 车上 | 成熟二维导航与定位方案 |
| 3 | rosbridge_suite | 车上 WebSocket 9090 | 跨语言、跨主机访问 ROS |
| 4 | roslibpy | 本机 Python | 轻量连接 rosbridge，适合 Conda 环境 |
| 5 | Python 3.10 + Conda | 本机 | 实习要求本机开发，隔离依赖 |
| 6 | 安全状态机自研 | x3_nav.safety | 落实预览/令牌/确认，对齐 Robonix 安全模型 |
| 7 | 视觉检测（拓展） | Mock / OpenCV 二维码 / 可接 YOLO | 先流程后算法，便于分阶段验收 |
| 8 | 参考包 safe_move | Catalog/GitHub | 官方短距安全导航能力与限制参考 |

## 2.6 模块划分

按功能将系统划分为以下模块。模块边界清晰，便于分人开发与联调：

表2-3 模块划分

| 模块 | 代码位置 | 主要职责 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置模块 | config.py / robot.yaml | 加载主机、话题、安全阈值、视觉参数 | PyYAML |
| 桥接模块 | bridge/ | 连接 rosbridge；禁止非法发布；订阅/发布封装 | roslibpy |
| 安全模块 | safety/ | 候选点校验；预览→准备→确认→执行状态机；令牌 | 无 ROS 依赖 |
| 导航模块 | nav/ | 发布 goal/cancel；解析 move_base status；位姿提取 | bridge |
| 校验模块 | validation/ | 采样话题频率与健康摘要 | bridge |
| 任务编排 | mission/ | 串起预览、健康检查、确认、下发、监控、日志 | 上述模块 |
| 视觉模块 | vision/ | 检测结果→短距候选点；检测驱动管线 | safety/mission |
| 脚本入口 | scripts/ | 自检、联调、任务、取消、检测导航 CLI | x3_nav |

# 3 场景项目（系统设计部分）

## 3.1 场景背景

应用场景设定为室内短距离安全点位导航，并拓展为「看见目标→生成短距导航意图→授权后执行」。典型流程：小车在已知地图中定位；操作员或视觉模块提出前方约 0.8 m 内的候选目标；系统在车静止前提下完成预览与状态复核，签发一次性令牌，经人工确认后向 move_base 下发单次 PoseStamped；运行中可监控到达（SUCCEEDED）或保护性中止（PREEMPTED）。该场景强调工业安全中的权限分级与可审计执行路径，避免上层脚本直接控速带来的风险。

## 3.2 系统实现（模块详细设计）

### 3.2.1 桥接模块（bridge）

#### 3.2.1.1 功能概述

封装与车上 rosbridge 的连接生命周期，提供订阅与受限发布接口。在发布前强制校验话题是否属于 forbidden_publish 列表，从机制上禁止 /cmd_vel。

#### 3.2.1.2 输入/输出

表3-1 桥接模块输入输出

| 输入项 | 来源 | 输出项 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| host/port 配置 | robot.yaml | Ros 连接对象 | 本模块内部 |
| 订阅话题名与回调 | nav/validation | ROS 消息(dict) | 业务回调 |
| 发布话题与消息 | nav | WebSocket 发布 | 车上 ROS |
| 非法发布请求 | 任意调用方 | ForbiddenPublishError | 调用方捕获 |

#### 3.2.1.3 处理流程

connect → 等待 is_connected → subscribe/publish（publish 前 assert_allowed_publish）→ close 时取消广告并 terminate。支持 with 上下文管理，避免连接泄漏。

#### 3.2.1.4 数据结构

核心类 RosBridge，字段包括 host、port、forbidden（集合）、_client、_advertised（已广告 Topic 缓存）。异常类型 ForbiddenPublishError 表示触碰安全红线。

### 3.2.2 安全管控模块（safety）

#### 3.2.2.1 功能概述

实现安全导航状态机：IDLE → PREVIEW → PREPARE → CONFIRM → EXECUTING → SUCCEEDED / PREEMPTED / FAILED。预览阶段校验候选点距离；准备阶段生成一次性令牌；确认阶段校验令牌与人工授权；进入执行后令牌立即失效，保证单次触发。

#### 3.2.2.2 输入/输出

表3-2 安全模块输入输出

| 输入项 | 来源 | 输出项 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| CandidateGoal | mission/vision | 预览会话 | SafetySession |
| system_ok / detail | 健康检查 | token 字符串 | 确认阶段 |
| human_ok + token | 操作员/CLI | 允许下发的目标 | mission |
| 当前位姿 | odom/amcl | 是否应 preempt | mission 监控循环 |

#### 3.2.2.3 处理流程

start_preview（可选 enforce_distance）→ prepare（签发 token，TTL 默认 60 s）→confirm（校验 token/超时/人工确认）→ mark_executing（清空 token，返回候选点）→运行中 should_preempt_by_displacement 或结果回写 mark_succeeded / mark_preempted / mark_failed。

#### 3.2.2.4 数据结构

CandidateGoal：x, y, yaw, frame_id，及 distance_from 方法。SafetySession：phase、candidate、token、token_expires_at、human_confirmed、start_xy、notes。Phase 枚举表达生命周期状态。

### 3.2.3 导航客户端模块（nav）

#### 3.2.3.1 功能概述

在桥接层之上提供导航语义接口：发布 /move_base_simple/goal、/move_base/cancel；订阅 /move_base/status、/odom、/amcl_pose；解析 GoalStatus 状态码。

#### 3.2.3.2 输入/输出

表3-3 导航模块输入输出

| 输入项 | 来源 | 输出项 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| CandidateGoal | safety | PoseStamped JSON | ROS move_base |
| cancel 请求 | mission | GoalID 取消消息 | ROS |
| status 消息 | ROS | 状态码/名称 | GoalStatusMonitor |
| odom/amcl 消息 | ROS | (x,y) 位姿 | 任务监控 |

#### 3.2.3.3 处理流程

构造 PoseStamped（frame_id 默认 map）→ bridge.publish；Status 回调更新最近状态；状态码 3 表示 SUCCEEDED，2 表示 PREEMPTED，4/5/9 等表示失败类结果。

#### 3.2.3.4 数据结构

NavClient 持有话题名配置与订阅句柄；GoalStatusMonitor 保存 last_status_code / last_status_name 及快照方法。

### 3.2.4 数据校验模块（validation）

#### 3.2.4.1 功能概述

在准备令牌前对关键话题做短时采样，估计频率并汇总健康状态，避免在定位/激光异常时开放执行权限。

#### 3.2.4.2 输入/输出

表3-4 校验模块输入输出

| 输入项 | 来源 | 输出项 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 话题列表 | robot.yaml | 各话题 hz_est | summarize_health |
| 采样时长 | mission 参数 | health.ok / missing | safety.prepare 门控 |

#### 3.2.4.3 处理流程

订阅 /scan、/odom、/amcl_pose、/move_base/status → 计时采样 → 估算 hz_est →summarize_health 判定是否满足最低可用条件。

#### 3.2.4.4 数据结构

以字典报告形式返回各话题计数与频率估计，以及汇总字段 ok、missing 等。

### 3.2.5 任务编排模块（mission）

#### 3.2.5.1 功能概述

将桥接、校验、安全、导航串为完整任务：支持 dry_run（不连车）与 run（联机）。联机流程强制：未 human_confirm 时禁止 dispatch，防止误发车。

#### 3.2.5.2 输入/输出

表3-5 任务编排输入输出

| 输入项 | 来源 | 输出项 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标点/检测映射点 | CLI/vision | MissionResult | 日志/CLI 打印 |
| confirm/dispatch 标志 | CLI | 是否真正发 goal | nav |
| auto_preempt 标志 | CLI | 保护性 cancel | nav + safety |

#### 3.2.5.3 处理流程

连接 bridge → 订阅 status/odom/amcl → start_preview → check_topic_rates → prepare →（可选）confirm → mark_executing → publish_goal → 循环监控 status 与位移 → 写 JSON 日志收尾。

#### 3.2.5.4 数据结构

MissionResult：ok、phase、status_name、detail、snapshot、log_path。辅助函数 offset_goal_from_robot 按机器人位姿与距离生成前方候选点。

### 3.2.6 视觉目标模块（vision，拓展）

#### 3.2.6.1 功能概述

将图像平面检测结果映射为短距 CandidateGoal，并接入安全状态机/任务编排。当前支持 Mock 检测干跑；亦可注入检测框参数；进一步可对接 OpenCV 二维码识别或车上 YOLO 话题。映射遵循短距与前方扇区限制，不直接控速。

#### 3.2.6.2 输入/输出

表3-6 视觉模块输入输出

| 输入项 | 来源 | 输出项 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| Detection(label, conf, offset_x, size) | Mock/检测器 | CandidateGoal | safety/mission |
| target_label 等配置 | robot.yaml vision | 过滤与距离夹紧 | detection_to_goal |
| 人工确认标志 | CLI | PREPARE/EXECUTING 阶段结果 | 干跑或实车任务 |

#### 3.2.6.3 处理流程

detect → 标签/置信度过滤 → offset_x 映射偏航（限制 ±max_bearing_deg）→size 映射接近距离（夹在 min_approach_m～candidate_distance_m）→生成 map 系候选点 → DetectNavPipeline 干跑或交给 MissionRunner 联机执行。

#### 3.2.6.4 数据结构

Detection 数据类；MockDetector；DetectNavPlan（detection + goal + notes）；DetectNavPipeline 封装 plan_from_detection / dry_run_mock / run_live。

### 3.2.7 接口设计

模块间主要接口如下：

（1）数据接口：ROS 侧以标准消息交互——订阅 sensor_msgs/LaserScan、nav_msgs/Odometry、geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped（amcl）、actionlib_msgs/GoalStatusArray；发布 geometry_msgs/PoseStamped（goal）与 actionlib_msgs/GoalID（cancel）。本机侧统一转为 dict/JSON，便于 roslibpy 传输。

（2）控制接口：SafetyController 的 start_preview / prepare / confirm / mark_executing；MissionRunner.run(human_confirm, dispatch, ...)；脚本层 CLI 参数构成人机控制接口。与官方 Robonix 对齐时，语义对应 preview_move_options → prepare_selected_move →execute_prepared_navigation → cancel_nav_goal。

（3）配置接口：configs/robot.yaml 统一描述 robot.host/port、topics.*、safety.*、mission.*、vision.*，由 load_config 加载，避免硬编码。

### 3.2.8 关键算法与机制

（1）一次性令牌机制：prepare 使用安全随机串生成 token，并记录过期时间；confirm 校验匹配与 TTL；mark_executing 后清空 token，从协议层防止重复执行。

（2）短距候选约束：候选点相对机器人距离不得超过 candidate_distance_m（默认 0.80 m）；视觉映射时偏航限制在前方扇区（默认 ±30°），距离随目标成像大小反相关夹紧。

（3）保护性抢占：监控循环计算相对 start_xy 的平面位移，达到 preempt_trigger_displacement_m（示例约 0.08 m，亦可按场景调整）时发布 cancel，并将阶段标为 PREEMPTED。

（4）发布红线拦截：RosBridge.assert_allowed_publish 在每次发布前检查黑名单，从 API 层杜绝业务误发 /cmd_vel。

### 3.2.9 设计中的问题与对策（实现前/中）

（1）车上串口设备名不稳定：底盘依赖 /dev/myserial 符号链接；若仅有雷达 ttyUSB，驱动初始化失败。对策：通过 udev 规则区分 CH340 与 CP2102，联调前检查 myserial 与驱动节点。

（2）官方 Robonix 运行时与实习镜像差异：完整 move_base CLI 需 Python 3.10、rbnx、部署目录等。对策：本仓以语义对齐的 x3_nav 完成联调与教学验收，同时保留对官方包的适配接口。

（3）视觉测距精度有限：仅凭二维框大小不能可靠得到地图坐标。对策：现阶段只生成「朝目标方向的短步」候选，不宣称精确停靠；后续可融合深度/激光。

（4）多进程误控速风险：APP、手柄、导航可能争用 cmd_vel。对策：业务层永不发 cmd_vel；实车时明确启动顺序与权限，必要时停止冲突节点。

【说明】按课程要求，本文仅覆盖设计相关章节；模板中「3.3 系统测试」等内容不在本文范围内，另文撰写。